průvodní zpráva
studie bytového domu v praze, nad bertramkou

ÚDAJE O ÚZEMÍ

Stavební pozemek se nachází na parcele č. 2684/1 a 2684/2  katastrální území Smíchov.
Pozemek je v památkově chráněném území, ne však v záplavovém území.
Pozemek je v prudce svažitém terénu, navazující nastávající zástavbu rodinných a bytových domů. Stavební pozemek je přístupný z místní komunikace Nad Bertramkou. V současné době se na pozemku nachází stávající stavba RD. Tato stavba bude odstraněna před zahájením stavebních prací na vlastním BD viz. samostatná dokumentace k odstranění stavby. 

ÚDAJE O STAVBĚ

Jedná se o novostavbu terasového bytového domu o 6ti bytových jednotkách.
Novostavba je stavbou trvalou a bude realizována v jedné etapě v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy.
Vstup a vjezd na pozemek bude zřízen z navazující pozemní komunikace vedené podél jižní strany pozemku. Součástí stavby jsou i garážová stání v suterénu budovy, dále výstavba opěrných zídek a venkovních schodišť, teras a terénních úprav.
Novostavba bytového domu bude napojena na stávající sítě technické infrastruktury stávajícími přípojkami vodovodu, kanalizace, elektro. Nově bude zřízena přípojka plynu.

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Urbanistické a architektonické řešení je patrné z výkresové dokumentace - studie.
Bytový dům je umístěn tak, aby byly dodrženy odstupové vzdálenosti dle platných Pražských stavebních předpisů a předpisů oslunění a osvětlení.
Ze severní strany je dodržen odstup od hranice pozemku 3m, ze západu, kde je umístěn stávající objekt s obytnými místnostmi se minimální vzdálenost 3m od hranice pozemku zvyšije na 7m. Z jižní strany přiléhající k veřejné komunikaci je nejmenší odstupová vzdálenost 2m. Z této komunikace je zřízen i vjezd do podzemních garáží.
Bytový dům má tvar L (dvou na sebe přisedajících podlouhlých obdelníků). Je navržen jako tří a čtyřpodlažní s tím, že garážová stání jsou pod terénem. Zastřešen je plochou střechou částečně s vegetačním souvrstvím.
Vstup do bytového domu je situován z jižní strany z úrovně komunikace, zároveň je zde venkovní schodiště vedoucí do prostoru zahrady.
Garážová stání jsou navržena v suterénu objektu.
V  1.PP se nachází vstup do objektu, prostory schodiště s výtahem vedoucí do všech pater, dále kočárkárna + kola, úklidová místnost, prostor popelnic a garáže s částí sklepů.
V 1. NP jsou umístěny dva čtyřpokojové byty, technická místnost a sklepy.
Ve 2.NP jsou tři byty s terasami.
Ve 3.NP je pouze 1 třípokojový byt s terasami.



Maximální výška stavby je 11,300 m od +0,000 = podlaha 1.NP.
Architektonický vzhled vychází z tmavého odstínu fasády a kamennou podezdívkou a podezdívkou terénních schodišť. Velký vliv na barevnost fasády mají také velké prosklené plochy (krásný výhled do okolí). Rámy oken jsou v barvě antracit. Na terasách jsou pergoly rovněž ve tmavých odstínech korespondující s fasádou. Zábradlí jsou navržena skleněná rovněž aby nebránila výhledu.  
Zpevněné plochy, chodníčky a schodiště jsou z betonových tvarovek efektu režného zdiva.

STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Novostavba BD bude založena na betonových základových pasech. Vzhledem ke svažitosti terénu bude suterénní zdivo navrženo zároveň jako opěrná stěna, Nosný systém tvoří železobetonový skelet s vyzdívkamia. Celý objekt bude opatřen kontaktním zateplením. Střechy jsou navrženy plochá s vegetační úpravou ve formě extenzivní zeleně. Venkovní terénní zdi budou provedeny z gabionových košů s výplní kamenivem. Zpevněné plochy v provedení betonové dlažby.

		ÚDAJE O STAVBĚ

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Nová stavba
b) účel užívání stavby
Jedná se o novostavbu  terasového bytového domu
c) trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o trvalou stavbu
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)
Stavba v památkové zóně 
e) navrhované kapacity stavby

	Charakteristika:	 
	počet podzemních podlaží: 	                                         1
	počet nadzemních podlaží: 			             3 
	počet bytových jednotek:		 	             6
	počet garážových stání - vnitřní			            12
	
	zastavěná plocha BD			           488,7,01 m2
	zpevněné plochy 				           129,19 m2
	zatravněná plocha				           589,04 m2
	zastavěnost 					           38,82 %