Rodinný dům - Zahořany
Bydlení v romantické krajině.

architekt Eva Novotná Dorazilová, 
spolupráce Jiří Menda

Parcela leží ve stávající  zástavbě obytných domů. Na východní a západní straně přilehá k parcelám s rodinnými domy.  Vstup na parcelu je možný jen z jihu, kde je také nejnižší bod pozemku. Tento moment byl klíčový pro umístění domu na parcele. Vzhledem k orientaci ke světovým stranám a vjezdu byla vyhodnocena jako nejvýhodnější poloha v severovýchodním cípu pozemku. Je tak nejlépe využitá jižní a  jihozápadní část zahrady.
Dům má tvar protáhlého obdelníku se sedlovou střechou. Na jižní straně je přisazena krytá terasa se střechou rovnou. Dispozice je rozdělena na společenskou část - přízemí a intimní část - patro.
 
Dům je navržen v klasicky zděný s dřevěnou podkrovní částí. Předpokládáme použití porobetonových bloků v kombinaci se dřevěným obkladem v horní části domu, ve spodní části s kamenou přizdívkou do výše horní hrany oken.  Stropy jsou ze systému YTONG. Střechy jsou plechové  barvy antracit.  Vnitřní vyzdívky též z porobetonových bloků. Vnitřní omítky jsou sádrové. Výplně otvorů hliníkové s použitím trojskel. Klempířské kce. budou součástí dodávky oken a fasádních výplní..tzn. budou v hliníkových profilech a ve stejné barevnosti.
Povrchy podlah jsou dubové lamelové vhodné pro podlahové vytápění opatřené olejem. Terasy jsou provedeny v Thermowoodu z borovice napuštěné olejem s přidáním pigmentu.
Plot bude z části řešen jako klasická konstrukce sloupek - pletivo bez soklu, osázen živým plotem z habru na vnitřní straně parcely. V části zahrady kolem domu proběhnou terenní úpravy. Z jihu bude uskladněná zemina vytěžená při základových pracech. Tak vznikne na zahradě rovná plocha. 
příjezdová cesta a dvě parkovací stání.  Bude provedena ze zatravňovací dlažby.
Barvy a materiály jsou voleny tak, aby korespondovaly s okolní přírodou.

Zastavěná plocha                                                                                           144 m2

Užitná plocha                                                                                                  200,2 m2

Výška hřebene                                                                                                7,230 m

Sklon střechy                                                                                                    35°

Dispozice                                                                                                         3+kk

Cena studie                                                                                                     18.000,-

Cena projektu                                                                                                 48.000,-

Cena domu                                                                                                 5.500.000,-